# Элвес-МФ Руководство по программированию

### Программирование базы товаров через компьютер

Заполнять базу товаров лучше с помощью программы MicroConfig, для этого требуется:

- подключить ККТ к компьютеру с помощью сервисного кабеля RS-232 (по-умолчанию кабель в комплекте не предусмотрен);

- включить кассовый аппарат и дождаться его загрузки (до меню ВЫБОР);

- нажать: 9 → 3 → 0, дождаться на индикаторе CB=НЕ;

- запустить программу MicroCfg;

- нажимаете "Настройка" и выбираете "Поиск оборудования";

- выбираете шестой раздел - "Таблицы";

- в таблицах первая строка - "Наименования";

- редактируете базу товаров (доступны для редактирования: наименование, цена, секция и штрих-код), максимальное количество товаров 339.

### Вход в режим программирования

- 4 → 3 → 0 → ИТ (или ОПЛ)

### Функционал клавиш в режиме программирования

| Клавиша | Функция |
| --- | --- |
| ПВ | - переход к таблице с большим порядковым номером. |
| АН | - переход к таблице с меньшим порядковым номером. |
| ВЗ | - переход к ряду с большим порядковым номером. |
| > | - переход к ряду с меньшим порядковым номером. |
| ВВ | - переход к полю с большим порядковым номером. |
| < | - переход к полю с меньшим порядковым номером. |
| ИТ или ОПЛ | - вход в режим просмотра или редактирования значения поля; - запись введенного значения в поле. |
| С | - отмена от изменения содержимого поля (до подтверждения). |
| ПС | - печать содержимого поля на чековой ленте. |
| Х | - печать содержимого текущей таблицы на чековой ленте. |
| ОО | - печать кодов символов. |

### Программирование даты

#### Стандартное программирование даты:

- программирование даты возможно только вперед и при снятом Z-отчете

- РЕ→РЕ→3→3→0→ ИТ →3→ ввести дату → ИТ → нажать 00→РЕ

#### Подтверждение даты после включения кассового аппарата, если на индикаторе горит дата:

- введите дату → ИТ → введите время → ИТ →00→ ИТ → введите дату → ИТ → введите время → ИТ →00

### Программирование времени

- РЕ→РЕ→Х→ ИТ → ввести время → ИТ

### Таблица кодов символов

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →00→ распечатается таблица кодов символов

| 0 | А | 20 | Ф | 40 | ( | 60 | < | 80 | P | 100 | d | 120 | x | 140 | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | 21 | Х | 41 | ) | 61 | = | 81 | Q | 101 | e | 121 | y | 141 | н |
| 2 | В | 22 | Ц | 42 | * | 62 | > | 82 | R | 102 | f | 122 | z | 142 | о |
| 3 | Г | 23 | Ч | 43 | + | 63 | ? | 83 | S | 103 | g | 123 | { | 143 | п |
| 4 | Д | 24 | Ш | 44 | , | 64 | @ | 84 | T | 104 | h | 124 | ¦ | 144 | р |
| 5 | Е | 25 | Щ | 45 | - | 65 | A | 85 | U | 105 | i | 125 | } | 145 | с |
| 6 | Ж | 26 | Ъ | 46 | . | 66 | B | 86 | V | 106 | j | 126 | ~ | 146 | т |
| 7 | З | 27 | Ы | 47 | / | 67 | C | 87 | W | 107 | k | 127 | $ | 147 | у |
| 8 | И | 28 | Ь | 48 | 0 | 68 | D | 88 | X | 108 | l | 128 | а | 148 | ф |
| 9 | Й | 29 | Э | 49 | 1 | 69 | E | 89 | Y | 109 | m | 129 | б | 149 | х |
| 10 | К | 30 | Ю | 50 | 2 | 70 | F | 90 | Z | 110 | n | 130 | в | 150 | ц |
| 11 | Л | 31 | Я | 51 | 3 | 71 | G | 91 | [ | 111 | o | 131 | г | 151 | ч |
| 12 | М | 32 |  | 52 | 4 | 72 | H | 92 | \ | 112 | p | 132 | д | 152 | ш |
| 13 | Н | 33 | ! | 53 | 5 | 73 | I | 93 | ] | 113 | q | 133 | е | 153 | щ |
| 14 | О | 34 | " | 54 | 6 | 74 | J | 94 | ^ | 114 | r | 134 | ж | 154 | ъ |
| 15 | П | 35 | # | 55 | 7 | 75 | K | 95 | _ | 115 | s | 135 | з | 155 | ы |
| 16 | Р | 36 | № | 56 | 8 | 76 | L | 96 | ` | 116 | t | 136 | и | 156 | ь |
| 17 | С | 37 | % | 57 | 9 | 77 | M | 97 | a | 117 | u | 137 | й | 157 | э |
| 18 | Т | 38 | & | 58 | : | 78 | N | 98 | b | 118 | v | 138 | к | 158 | ю |
| 19 | У | 39 | ' | 59 | ; | 79 | O | 99 | c | 119 | w | 139 | л | 159 | я |

### Программирование заголовка и окончания чека

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →00→ распечатается таблица кодов символов

- АН→АН→АН→ВЗ→ВЗ→ВЗ→ВЗ→ ИТ

- введите первый символ из таблицы кодов символов

- нажмите клавишу ИТ

- введите второй символ

- нажмите ИТ

- таким же образом введите все символы (нажимая клавишу ИТ после каждого)

- ВВ → ПС → ПС → ПС → проверьте правильность заголовка → ИТ →РЕ→РЕ

### Работа с секциями (отделами) и без

По умолчанию на кассовом аппарате запрограммирована работа БЕЗ ОТДЕЛОВ (секций), то есть все суммы автоматически пробиваются на 1 отдел.

#### Для работы с отделами нажмите:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ→ ВВ → ИТ →1→ ИТ →РЕ

#### Для работы без отделов нажмите:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ→ ВВ → ИТ →0→ ИТ →РЕ

### Программирование наименовании секции

#### Разрешение печати названия отдела на чеке

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 15 1

- ИТ →1→ ИТ →РЕ

#### Программирование наименования секции:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →АН→АН

- клавишей ВЗ выберите номер секции от 1 до 8

- 00→ ИТ

- введите наименование секции (код 1 буквы → ИТ → код 2 буквы → ИТ → код 3 буквы → ИТ и так далее до конца)

- ВВ →РЕ

### Продажа по свободной цене

- РЕ→РЕ→4 → 3 → 0 → ИТ→АН

- девять раз ВВ - на табло должно быть 2 1 9 1

- ИТ →1→ИТ

### Программирование налогов

Для печати налога в чеке и в вечернем отчете требуется провести ВСЕ перечисленные ниже операции:

#### Программирование размера налога:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →АН

- клавишами ВЗ и > выберите номер налога (от 1 до 4)

- 00- распечатается таблица кодов символов

- ИТ

- введите наименование налога (код 1 буквы → ИТ → код 2 буквы → ИТ → код 3 буквы → ИТ )

- ВВ → ИТ → введите размер налога → ИТ

- для выхода из программирования нажмите РЕ

#### Программирование типа налога:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 11 1

- нажмите ИТ →2→ ИТ →РЕ

#### Печать налога на каждую операцию:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите клавишу < 10 раз

- нажмите ИТ →15→ ИТ →РЕ

#### Привязка налога к секции:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →АН →АН → ИТ → ВВ → ИТ →1→ ИТ

#### Включение режима работы "С ОТДЕЛАМИ":

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ→ ВВ → ИТ →1→ ИТ →РЕ

### Ограничение цены

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 7 1

- ИТ

- наберите разрядность максимальной суммы от 3 до 8

- ИТ →РЕ

### Программирование опций

#### Автоматически открывать смену каждое утро:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ, пока на индикаторе не появиться 2 1 27 1

- ИТ →3→ ИТ →РЕ

#### Ввод сумм С точкой

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ→ ИТ →0→ ИТ →РЕ

#### Ввод сумм БЕЗ точки

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ→ ИТ →1→ ИТ →РЕ

### Печатать/НЕ печатать контрольную ленту

#### Не печатать контрольную ленту

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 23 1

- ИТ →0→ ИТ →РЕ

#### Печатать контрольную ленту

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 23 1

- ИТ →1→ ИТ →РЕ

### Отключение подтверждение даты при простое кассового аппарата

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 26 1

- ИТ →3 → 1→ ИТ →РЕ

### Программирование скидок

- На данный момент в Элвес-МФ нельзя программировать скидки.

### Программирование типов шрифтов

#### Короткий чек, сжатый шрифт

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ → ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 5 1

- ИТ →1→ ИТ →РЕ

#### Обычный шрифт (стоит по умолчанию)

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 5 1

- ИТ →6→ ИТ →РЕ

### Яркость печати

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 3 1

- ИТ

- нажмите цифру от 1 до 9 (по умолчанию 2)

- ИТ →РЕ

### Программирование базы товаров через ККТ

#### Разрешение работы с базой товаров

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

- нажмите несколько раз клавишу ВВ, пока на индикаторе не появиться 2 1 6 1

- ИТ →1→ ИТ →РЕ

#### Ввод товара:

- РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ

- клавишей ВЗ выберите номер товара

- 00→ распечатается таблица кодов символов

- ИТ → код первого символа из таблицы кодов символов → ИТ

- код второго символа → ИТ

- код третьего символа → ИТ

- после ввода всех символов нажмите ВВ

- ВВ → ИТ → введите цену товара → ИТ → ВВ → ИТ

- → введите номер секции на которую будет пробиваться товар от 1 до 8 (если 0 - нет секции) → ИТ → ВВ

### Программирование работы с безналичным расчетом

- Запрограммируйте работу С отделами:

  - РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ→ ВВ → ИТ →1→ ИТ →РЕ

- Разрешите печатать наименование секции на чеке:

  - РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →ПВ

  - нажмите несколько раз клавишу ВВ , пока на индикаторе не появиться 2 1 15 1

  - ИТ →1→ ИТ →РЕ

- Запрограммируйте наименование секции 2: БЕЗНАЛ

  - РЕ→РЕ→4→3→0→ ИТ →АН→АН→ВЗ→ ИТ

  - →1→ ИТ →5→ ИТ →7→ИТ →1→3→ ИТ

  - →0→ ИТ →1→1→ ИТ → ВВ →РЕ

Теперь весь безнал можно пробивать на 2 отдел, который называется БЕЗНАЛ, следующим образом:

- сумма продажи → ВВ →2→ ИТ

## Работа с фискальной памятью

### Ввод ККТ в режим доступа к фискальному накопителю

- переключаетесь в режим выбора (на дисплее аппарата так и будет указано: ВЫБОР)

- 8 → 2 → 9 (или 3 → 0) → ИТ на дисплее отобразиться FI - 9

### При переходе в этот режим меняется функционал основных клавиш

| Клавиша | Функция |
| --- | --- |
| 1 | - отчет о регистрации. |
| 2 | - отчет о перерегистрации. |
| 3 | - отчет о перерегистрации без замены ФН. |
| 4 | - отчет о текущем состоянии расчетов. |
| 5 | - печать документа из ФН по номеру ФД. |
| 6 | - печать подтверждения оператора по номеру ФД. |
| 7 | - печать отчета о регистрации из ФН. |
| 8 | - печать отчета о перерегистрации по номеру из ФН. |
| ИТ или ОПЛ | - вывод на дисплей количества документов без подтверждения. |
| Х | - печатать заводской номер ФН. |
| . | - печатать версию программного обеспечения ФН. |
| РЕ | - переход в меню "ВЫБОР". |

### Вывод пробного чека с данными по регистрации, ФН и номеру ККМ

- РЕ→РЕ→00→ 2 →ИТ(или ОПЛ в версии МИНИ Ф)

Примечание: при запуске теста с помощью клавиши ПС, ККТ циклически выполняет тестовую печать, индикацию на дисплее и тест фискальной памяти с заданным периодом повтора. Для выхода из циклического прогона нужно нажать любую не цифровую клавишу, за исключением X.

### Отчет по датам полный, сокращенный

#### Сокращенный отчет:

- РЕ→РЕ→5→Х→ ИТ →00→ пароль налогового (по умолчанию нет пароля) → ИТ →3 →

- дата начала отчета → ИТ → дата окончания отчета → ИТ

#### Подробный отчет:

- РЕ→РЕ→5→Х→ ИТ →00→ пароль налогового (по умолчанию нет пароля) → ИТ →4 →

- дата начала отчета → ИТ → дата окончания отчета → ИТ

### Отчет по номерам смен полный, сокращенный

#### Сокращенный отчет:

- РЕ→РЕ→5→Х→ ИТ →00→ пароль налогового (по умолчанию нет пароля) → ИТ →5→

- номер смены начала отчета → ИТ → номер смены окончания отчета → ИТ

#### Подробный отчет:

- РЕ→РЕ→5→Х→ ИТ →00→ пароль налогового (по умолчанию нет пароля) → ИТ →6→

- номер смены начала отчета → ИТ → номер смены окончания отчета → ИТ

### Технологическое обнуление

Операция возможна только при закрытой смене и только при первом включении после замены ядра ("сбой часов").

#### Инициализация (неполное обнуление при сбоях)

- РЕ→РЕ→0→Х→3→0→ ИТ →00

#### Полное обнуление (обнуление заголовка, базы товаров, опций и др.)

- включаете питание ККТ.

- 0 → ПС →00

- ожидаете: операция может занять несколько минут.

### Перепрошивка Элвес-МФ

На удивление Штрих-М использует очень простой метод перепрошивки Элвес-МФ с ПО выше версии 1.0.0900RU. Для перепрошивки не потребуется какой-либо программатор, а только программа типа HyperTerminal, для доступа к COM портам. HyperTerminal по умолчанию установлен в старых версиях ОС Windows (до XP включительно).

Принцип перепрошивки очень простой:

- Устанавливаете HyperTerminal;

- При запуске программа запросит имя соединения - введите: com_E;

- В следующем окне нужно выбрать основной COM порт (например, COM 2);

- Указать параметры порта следующим образом:

  - скорость - 115200;

  - биты данных - 8;

  - четность - нет;

  - стоповые биты - 1;

  - управление потоком - нет;

- Подключаете ККТ к основному COM;

- Запускаете аппарат с нажатой клавишей ОПЛ, на дисплее ККТ появится надпись "boot";

- В окне гипертерминала должны отобразится символы: §§§;

- Заходите в меню "Transfer" и выбираете передачу данных ("send file");

- Указываете пусть до прошивки, например: C:\EMF1.0.09960RU.BIN;

- Указываете протокол Xmodemи нажимаете кнопку Send.

Все! Осталось дождаться загрузки прошивки в Элвес-МФ. На экране аппарата появится количество загруженных байтов.

После перепрошивки распечатайте тестовый чек и посмотрите версию прошивки.

Если ранее в ККТ Элвес-МФ были внесены какие-то данные, то возможно потребуется технологическое обнуление.